# Утверждена

Постановлением Главы

МО « поселок Конышевка»

от 25.01.2013г. №6-па

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«поселок Конышевка» Конышевского района

Курской области

на 2013 – 2022 годы

Разработчик:  ООО НВЦ «Экор-агро»

# Генеральный директор                        А.М. Кирилюк

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «поселок Конышевка» Конышевского района Курской области на 2013-2022 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Конышевка» Конышевского района Курской области на 2013-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Устав муниципального образования «поселок Конышевка» Конышевского района Курской области; Федеральный закон от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Генеральный план муниципального образования «поселок Конышевка» Конышевского района Курской области, разработанный ЗАО «Институт экологии города» в соответствии с муниципальным контрактом № 003 (363-29-3-11)от 16.09.2011 г. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «поселок Конышевка» Конышевского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «поселок Конышевка» Конышевского района Курской области ООО НВЦ «Экор-агро» |
| Цель Программы | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «поселок Конышевка» Конышевского района Курской области |
| Задачи Программы | -обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; -строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; -повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «поселок Конышевка» Конышевского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для строительства жилищного фонда и объектов соцкультбыта; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «поселок Конышевка» Конышевского района Курской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 134400 тыс. рублей, в т.ч.: 2013 год - 10100 тыс. рублей; 2014 год - 61050 тыс. рублей; 2015 год - 7800 тыс. рублей; 2016 год - 6300 тыс. рублей; 2017 год - 15100 тыс. рублей; 2018 год - 4450 тыс. рублей; 2019 год - 8000 тыс. рублей; 2020 год - 7850 тыс. рублей; 2021 год - 5500 тыс. рублей; 2022 год - 8250 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общая характеристика муниципального образования

Муниципальное образование «посёлок Конышевка» является административным центром Конышевского муниципального района Курской области. Общая площадь территории муниципального образования составляет  6,0 кв. км.

Поселок Конышевка  находится на расстоянии 102 км от областного центра г. Курск.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2012 года составила 3800 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «посёлок Конышевка» недостаточным относительно формирования муниципального бюджета. Муниципальное образование «посёлок Конышевка» является дотационным субъектом бюджетных отношений в Конышевском районе и Курской области. Бюджет муниципального образования «посёлок Конышевка»  формируется в основном за счет местных налогов и бюджетных дотаций из вышестоящих бюджетов.

Основными крупными предприятиями, функционирующими на территории муниципального образования «Посёлок Конышевка», являются

ОАО “Автомобилист”, ОАО “Конышевское ХПП”, мясокомбинат АО “Провинция”, ООО “Стандарт”. ООО “Конышевское МСО”, ООО “Альянс-мебель”, элеватор ОАО “Агропромкомплектация”.

Социальную инфраструктуру МО «поселок Конышевка» представляют собой средняя общеобразовательная школа, профессиональное училище №8, Детская школа искусств, Дом детского творчества, детский сад,  районная больница, районный Дом культуры, межпоселенческая библиотека, краеведческий музей.

Кроме того, на территории муниципального образования функционируют 16 предприятий торговли и общественного питания, 4 предприятий бытового обслуживания, 16 организаций административно - делового обслуживания

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «поселок Конышевка» согласно статистическим данным на 01.01.2012 года составляет 107352 кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2012 году на 1-го человека составляла 28,25 кв. м.

Жилищный фонд муниципального образования «поселок Конышевка» на      16,1 % представлен многоквартирными и на 73,9 % - индивидуальными домами. Многоквартирный жилищный фонд представляет собой 348 квартир (24 дома) общей площадью 17737 кв. м. Индивидуальный жилищный фонд насчитывает 1545 жилых дома общей площадью 90015 кв. м.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности центральным отоплением составляет 8,3 %, сетевым газоснабжением – 85 %, водопроводом – 100 %, централизованной канализацией – 13,4%. Горячим водоснабжением жилищный фонд не обеспечен.

### Показатели обеспеченности коммунальными услугами жилищного фонда  МО «поселок Конышевка»

Таблица 1

| № п/п | ###### Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Многоквартирный жилфонд | Индивидуальный жилфонд |
| 1 | Кол-во домов | (ед.) | 1569 | 24 | 1545 |
| 2 | Кол-во квартир | (ед.) | 802 | 348 | 454 |
| 3 | Кол-во жителей | (чел.) | 3800 | 641 | 3159 |
| 4 | Общая площадь | (кв. м) | 107352 | 17337 | 90015 |
| 5 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |  |
| 5.1 | - отопление | кв. м | 8888 | 6630 | 2257 |
|  |  | % | 8,3 | 38,2 | 2,5 |
| 5.2 | - сетевое газоснабжение | кв. м | 91250 | 17337 | 73913 |
|  |  | % | 85 | 100 | 82 |
| 5.3 | - водопровод | кв. м | 107352 | 17337 | 90015 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 5.4 | - канализация | кв. м | 14380 | 14380 | - |
|  |  | % | 13,4 | 83 | - |
| 6 | Обеспеченность приборами учета: |  |  |  |  |
| 6.1 | - отопление | кв. м | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 6.2 | - сетевое газоснабжение | кв. м | 91250 | 17337 | 73913 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.3 | - водопровод | кв. м | 32200 | 5700 | 26500 |
|  |  | % | 30 | 32,9 | 29,4 |
| 6.4 | - электроэнергия | кв. м | 107352 | 17337 | 90015 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Норматив потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 7.1 | - тепло (с учетом ГВС) | Гкал/кв.м |  | 0,216 | 0,216 |
| 7.2 | - газ | куб.м/чел. |  | 132 | 700 |
| 7.3 | - холодная вода | куб.м/чел. |  | 56,4 | 30,0 |
| 7.4 | - электроэнергия | кВтч/чел. |  | 1200 | 920 |
| 8 | Объем потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 8.1 | - тепло | Гкал | 1919 | 1431 | 488 |
| 8.2 | - газ | тыс. куб.м | 2295,9 | 84,6 | 2211,3 |
| 8.3 | - холодная вода | тыс. куб. м | 131,16 | 36,16 | 95,0 |
| 8.4 | - электроэнергия | тыс. кВтч | 3443,0 | 769,2 | 2673,8 |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной и производственной сферы МО «поселок Конышевка»

Таблица 2

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Организации социальной сферы | Организации коммерческой сферы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во организаций | ед. | 19 | 26 |
| 2 | Площадь помещений | кв. м | 10000 | 12000 |
| 3 | Численность работников | чел. | 700 | 600 |
| 4 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  | - |
| 4.1 | - отопление | ед. | 9791 | 6577 |
| 4.2 | - сетевое газоснабжение | ед. | 209 | 5423 |
| 4.3 | - водопровод | ед. | 10000 | 12000 |
| 4.4 | - канализация | ед. | 9791 | - |
| 5 | Наличие приборов учета: |  |  | - |
| 5.1 | - отопление | ед. | - | - |
| 5.2 | - сетевое газоснабжение | ед. | 2 | 12 |
| 5.3 | - водопровод | ед. | 19 | 26 |
| 5.4 | - электроэнергия | ед. | 19 | 26 |
| 6 | Объем потребления коммунальных услуг в год - всего |  |  | - |
| 6.1 | - тепло | Гкал | 2114 | 1420 |
| 6.2 | - сетевой газ |  | 104,5 | 882,2 |
| 6.3 | - холодная вода | т. куб. м | 16,0 | 10,8 |
| 6.4 | - электроэнергия | т. кВтч. | 200,0 | 2400 |
| 7 | Доля расчетов по приборам учета за коммунальные услуги в год |  |  | - |
| 7.1 | - тепло | % | - | - |
| 7.2 | - сетевой газ | % | 100,0 | 100,0 |
| 7.3 | - холодная вода | % | 100,0 | 100,0 |
| 7.4 | - электроэнергия | % | 100,0 | 100,0 |

2.3. Электроснабжение

Муниципальное образование «поселок Конышевка»  снабжается электроэнергией от сетевой компании филиала ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго».

Распределение электроэнергии в муниципальном образовании производится по воздушным и кабельным линиям  10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Общее количество эксплуатируемых на территории муниципального образования электрических подстанций 10/0,4 кВ – 43 единицы, общей мощностью 7200 кВА, линий электропередачи 10 кВ – 11,3 км, линий электропередачи 0,4 кВ – 34,5 км. Светильники уличного освещения установлены, в основном, на опорах ЛЭП-0,4 кВ.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 2,5 МВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 1,25  МВт. Загрузка трансформаторных подстанций в 2012 году составила 40%.

По состоянию на конец 2011 года удельная средняя мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,33 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также прогнозного удельного размера жилой площади в расчете на 1 жителя муниципального образования, расчетные показатели мощности электропотребления приняты:

на  2012 год   - 0,35 кВт/чел;

2013 – 2014 годы   - 0,40 кВт/чел;

2015 – 2016 годы   - 0, 45 кВт/чел;

2017 – 2018 годы   - 0.50 кВт/чел;

2019 – 2020 годы   - 0,55 кВт/чел.

2021 – 2022 годы   - 0,60 кВт/чел.

Ориентировочная номинальная нагрузка по электроэнергии в МО «поселок Конышевка» в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2011 годом увеличится примерно в 1,2 раза и составит ~ 1,5 МВт. Учитывая, что доля электропотребления на жилищно-коммунальные нужды в общем объеме электропотребления составляет ~ 40-50 %, существующий на текущий момент резерв трансформаторной мощности на действующих подстанциях 10/0,4 кВ в поселке достаточен для покрытия дополнительной нагрузки.

Обслуживание распределительных сетей электроснабжения, находящихся на территории муниципального образования, осуществляет их собственник - ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго» (Конышевский РЭС ПО «ЗЭС»). Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

На текущий момент износ распределительных сетей электроснабжения составляет 70%. Реконструкция распределительных сетей электроснабжения предусматривается инвестиционными программами их собственника.

2.4. Теплоснабжение

## Теплоснабжение объектов многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы муниципального образования «поселок Конышевка» осуществляется централизованно от 3-х  котельных, в которых установлено 10 котлоагрегатов общей мощностью 9,16 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет  4,94 км. Система горячего водоснабжения в муниципальном образовании «поселок Конышевка» отсутствует. Объекты теплоснабжения муниципального образования «поселок Конышевка» обслуживает филиал ОАО «Квадра» - «Курская региональная генерация».

Общая отапливаемая площадь жилищного фонда составляет 6,78 тыс. кв. м. Многоквартирные и индивидуальные жилые дома и объекты социальной сферы, не обеспеченные централизованным теплоснабжением, отапливаются от автономных внутридомовых источников тепла.

Строительство  основных  инженерных  сетей  системы теплоснабжения МО «поселок Конышевка» осуществлялось в основном  на  1970 - 1980 годы.  В связи с переводом котельных на газ в период 1999-2002 годов была осуществлена модернизация топочного оборудования. Реконструкция насосного оборудования и тепловых сетей не проводилась. На текущий  период  износ  тепловых  сетей  составляет более  100 %.  Амортизационный  срок  эксплуатации  почти  по всем  объектам тепловых  сетей  исчерпал  себя. Высокий  процент  изношенности  тепловых  сетей  не  позволяет  с должным  качеством и с нормативным уровнем потерь предоставлять услуги  по  обеспечению  потребителей   тепловой  энергией.

На текущий момент  70%  тепловых  сетей нуждаются в их срочной  замене. Низкое качество теплоизоляции и аварийные  ситуации  на  тепловых  сетях  создают условия для высокого уровня потерь тела и теплоносителя,  что  ведет к  дополнительным  затратам  на  содержание  и  ремонт  тепловых  сетей.

Действующий тариф на тепло (с НДС) для населения на 2011-2012  год  установлен в размере 866,93 рублей за 1 Гкал для населения и 925,81 для других потребителей. Себестоимость производства и передачи тепла потребителям (2419 руб. /Гкал)  более чем в 2,5 раза превышает реализационную стоимость тепла.

### Характеристика технического состояния системы централизованного теплоснабжения

### муниципального образования «поселок Конышевка»

Таблица 3

| № п/п | Хозяйственный номер и адрес нахождения котельной | Год ввода | Кол-во котлов (ед.) | Уровень износа (%) | Мощность котельной (Гкал/час) | Вид топлива | Максимальная присоединенная нагрузка (Гкал/час) |  |  |  | Резерв (+), дефицит (-) мощности | Характеристика тепловых сетей (км) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | жилфонд | Социальная сфера | Прочие потребители |  | Прот-сть (км) | Уровень износа (%) |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 |
| ## 1 | ## Ул. 50 лет Советской власти 4а | 1982 | 4 | 100 | 6,4 | мазут | ## 2,4 | ## 0,77 | ## 0,86 | ## 0,77 | ## 4,0 | ## 3676 | 100 |
| 2 | Ул. Школьная 15 | ## 1976 | ## 4 | ## 100 | ## 2,52 | ## мазут | ## 0,53 | ## 0,12 | ## 0,35 | ## 0,06 | 1,99 | 1166 | ## 100 |
| 3 | Ул. Советская 2 | ## 1965 | ## 2 | ## 100 | ## 0,24 | ## уголь | 0,01 | 0,01 | - | - | 0,14 | 100 | ## 100 |
|  | ## Итого по МО |  | ## 10 | ## 100 | ## 9,16 |  | 3,04 | 0,9 | 1,21 | 0,83 | 6,13 | 4942 | ## 100 |

Характеристика имущественной принадлежности объектов теплоснабжения и присоединенных потребителей тепла в МО «поселок Конышевка»

Таблица 4

| № п/п | Хозяйственный номер и адрес нахождения котельной | Отапливаемая площадь (кв.м) |  |  |  | Выработка тепла (Гкал) | Потери (%) | Реализация тепла (Гкал) |  |  |  | Реализацион. тариф на тепло (руб./Гкал) (с НДС) |  |  | Собственник объектов теплоснабжения | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | население | Социальная сфера | Прочие потребители |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | население | Социальная сфера | Прочие потребители | Население | Социальная сфера | Прочие потребители |  |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ## 1 | ## Ул. 50 лет Советской власти 4а | ## 18971 | 6781 | ## 6118 | ## 6072 | ## 6007 | ## 31,8 | ## 4096 | ## 1464 | ## 1321 | ## 1311 | 866,93 | 925,81 | 925,81 | ## Администрация МО | ## ОАО «Квадра» |
| 2 | Ул. Школьная 15 | 5442 | 1264 | 3673 | 505 | ## 1644 | ## 28,5 | ## 1175 | ## 273 | ## 793 | ## 109 | 866,93 | 925,81 | 925,81 | ## ЦРБ | ## ОАО «Квадра» |
| 3 | Ул. Советская 2 | 843 | 843 | - | - | 212 | ## 14,2 | 182 | 182 | - | - | 866,93 | - | - | ## Администрация МО | ## ОАО «Квадра» |
|  |  | 25256 | 8888 | 9791 | 6577 | 7863 | 30,6 | 5453 | 1919 | 2114 | 1420 | 866,93 | 925,81 | 925,81 |  |  |

2.5. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение муниципального образования «поселок Конышевка» осуществляется по отводу от магистрального газопровода "Уренгой-Ужгород".

На 01.01.2011 в общей сложности сетевым газом обеспечено 85%  населения и организаций муниципального образования «поселок Конышевка». Протяженность газопроводов среднего и низкого давления составляет 51,7 км.

Газификация муниципального образования «поселок Конышевка» осуществляется с 2112 года в увязке с решениями региональной целевой программы газификации Курской области. Эксплуатацию газовых сетей на территории муниципального образования «поселок Конышевка» осуществляет Рыльский филиал ОАО «Курскгаз».

### Характеристика системы газоснабжения

### МО «поселок Конышевка» на 01.01.2012 г.

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Ед. изм | ## Наличие | Год ввода | Ур-нь износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопроводы среднего и низкого давления | км | 51736,7 | 2012 | - |
| 2 | Газораспределительная станция |  | 1 | 2011 | - |
| 3 | Газораспределительные пункты | ед. | 8 | 2012 | - |
| 4 | Количество газифицированных домов | ед. | 1334 |  | х |
|  |  | % | 85 |  | х |

2.6. Водоснабжение

Система водоснабжения муниципального образования «поселок Конышевка» включает в себя 6 артезианских скважины (две законсервированы) ,  2 водопроводные башни (1 законсервирована), 26,9 км водопроводной сети. Производительность водозаборных сооружений по пропускной способности фильтров составляет 576 куб. м в сутки.

Сеть водопровода выполнена из чугунных, стальных труб, а также труб ПВХ диаметром от 50 до 150 мм. Глубина прокладки 1,8-2,5 м, либо наружно совместно с тепловыми сетями.

Характеристика технического состояния сооружений водоснабжения МО «поселок Конышевка» по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 16

| № п/п | Показатели | Ед. изм | ## Кол- во | Год ввода | Уровень износа, % | Требует рек-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина | ед. | 1 | 1960 | 100 | да |
| 2 | Артезианская скважина | ед. | 1 | 1962 | 98 | да |
| 3 | Артезианская скважина | ед. | 1 | 2008 | 14 | нет |
| 4 | Артезианская скважина | ед. | 1 | 2008 | 14 | нет |
| 5 | Артезианская скважина | ед. | 1 | 1983 | законсервирована |  |
| 6 | Артезианская скважина | ед. | 1 | 1986 | законсервирована |  |
| 7 | Водонапорная башня | ед. | 1 | 1960 | законсервирована |  |
| 8 | Водонапорная башня | ед. | 1 | 1990 |  |  |
| 9 | Распределительная водопроводная сеть | км | 6,3 | 2008 | 14 | нет |
| 10 | Распределительная водопроводная сеть | км | 20,6 | 1960 -1985 | 90 | да |

### Себестоимость, реализационная стоимость и годовые объемы

### забора и реализации воды МО «поселок Конышевка»

Таблица 6

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность водозаборных сооружений | куб.м/сутки | 864 |
| 2 | Максимальное суточное потребление воды | куб.м/сутки | 450 |
| 3 | Резерв по мощности водозаборов | куб.м/сутки | 414 |
| 4 | Годовой объем подачи воды в распределительную сеть | т. куб.м | 268,0 |
| 5 | Потери воды при передаче ее потребителю | т. куб.м | 107,0 |
|  |  | % | 40 |
| 6 | Расходы на собственные нужды и нужды пожаротушения | т. куб.м | 3,0 |
|  |  | % | 0,5 |
| 7 | Годовой объем реализации воды - всего, в т.ч.: -население; - бюджетные организации; - прочие потребители | т. куб.м | 158,0 131,2 16,0 10,8 |
| 8 | Себестоимость забора и подачи воды | руб./куб. м | 30,75 |
| 9 | Тариф на реализацию воды - всего, в т.ч.: - население; - бюджетные организации - прочие потребители | руб./куб. м | 30,75 30,75 30,75 |

Систему водоснабжения поселка Конышевка обслуживает  ООО «Конышевская управляющая компания».

2.7 Водоотведение

Централизованная система водоотведения МО «поселок Конышевка» включает в себя поселковые очистные сооружения (поля фильтрации) производительностью 500 куб. м в сутки, очистные сооружения (поля фильтрации) средней общеобразовательной школы, канализационную насосную станцию средней общеобразовательной школы общей производительностью 100 куб. м в сутки и 3,038  км самотечной сети канализации.

Среднегодовой объем отвода стоков составляет около 46,0 тыс. куб. м, в том числе многоквартирный жилищный фонд – 30 тыс. куб.м, объекты социальной сферы – 16,0 тыс.куб.м.

Канализационные сети поселка Конышевка выполнена из керамических, чугунных, железобетонных, стальных труб диаметром от 150 до 250 мм и проложена на глубине 1,5-4,5м.

Очистные  сооружения и сети канализации поселка Конышевка введены в эксплуатацию в 1970-80 годах и  полностью выработали свой амортизационный срок.  Капитального  ремонта  на  данных  объектах  с  момента  их  ввода  не  проводилось.

Ввиду полного износа поселковые очистные сооружения практически не работают, стоки без очистки сливаются на поля. Необходимо строительство новых очистных сооружений. Самотечные сети канализации требуют полной реконструкции (замены).

Кроме того, поселковая система канализации находится в безхозяйном состоянии. Обслуживание систем водоотведения городского поселения не производится. Плата  с потребителей за услуги водоотведения не взимается. В настоящее время администрацией п. Конышевка проводится работа по принятию на баланс объектов водоотведения и передаче на баланс эксплуатирующей организации.

Характеристика технического состояния сооружений водоотведения МО «поселок Конышевка» по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Кол-во | ## Год ввода | Уровень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковые очистные сооружения канализации | комплекс | 1 | 1976 | 100 |
| 2 | Очистные сооружения канализации МКОУ «Конышевская СОШ» | комплекс | 1 | 2000 | 25 |
| 2 | Канализационная насосная станция МКОУ «Конышевская СОШ» | ед. | 1 | 2000 | 25 |
| 4 | Самотечные сети канализации | км | 3,038 | 1976 | 100 |

2.8  Система сбора и утилизации бытовых отходов.

Очисткой от мусора, части промотходов, твердых и жидких бытовых отходов в МО «поселок Конышевка» занимается ООО «Курчатов-парк».

Общий объем накопления твердых отходов в МО «поселок Конышевка» составляет около 9,5, тыс. м3/год,  в том числе: от населения – 7,6, тыс. м3 /год, отходы предприятий и организаций, вывозимые, как собственным транспортом, так и транспортом жилищно-коммунальных предприятий, составляют  1,9 тыс. м3/год. Объем вывоза в год жидких бытовых отходов составляет 2,0 тыс. куб. м, в том числе: от населения – 1,0 тыс. куб. м.

Районный полигон (свалка) ТБО находятся в 3-х км от поселка  на территории Захарковского сельсовета. Состояние данного сооружения на 01.01.12 г. оценивается как неудовлетворительное.

В задачу санитарной очистки территории МО «поселок Конышевка» входит сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.

Норматив накопления твердых бытовых отходов для населения установлен в размере 2,0 куб. м в год на человека. Установленные тарифы по сбору и вывозу ТБО и ЖБО позволяют покрыть фактические затраты на  оказание данных услуг.

Характеристика технического состояния сооружений и технических средств по сбору и утилизации ТБО г по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 9

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во | Год выпуска | Уровень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусорные контейнеры от 0,5 до 1 куб.м | ед. | 30 | 2011 | 20 |

Раздел 3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективы развития схем коммунального обеспечения

3.1 Перспективы строительства жилья, объектов социальной

МО «поселок Конышевка» в период 2013 -2022 годов

По прогнозу администрации муниципального образования «Поселок Конышевка» численность населения поселка  к 2022 году уменьшится  на 100 человека и составит 3700 жителей (табл. 10).

### В период с 2013 по 2022 годы в МО «поселок Конышевка» планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 6000 кв. метров жилья (табл. 11). Застройка планируется в районах свободных территорий в форме четырехквартирных двухэтажных и индивидуальных одноквартирных жилых домов:

В результате естественного выбытия ветхого и аварийного жилья, ввода нового жилфонда в 2022 году показатель обеспеченности жителей МО «поселок Конышевка» жильем составит 27,7 кв. м на 1 человека (табл. 16).

Естественная убыль жилфонда за период 2013-2022 годы прогнозируется в размере  1 % в год.

Развитие инфраструктуры социального и коммерческого назначения в течение 2013–2022 годов в МО «поселок Конышевка» приведено в табл. 13.

Прогноз роста численности населения в МО «Поселок Конышевка» в 2012-2022 годах (чел.)

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенных пунктов | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | п. Конышевка | 3800 | 3790 | 3780 | 3770 | 3760 | 3750 | 3740 | 3730 | 3720 | 3710 | 3700 |
|  | Итого | 3800 | 3790 | 3780 | 3770 | 3760 | 3750 | 3740 | 3730 | 3720 | 3710 | 3700 |

Прогноз строительства жилья в МО «Поселок Конышевка» на 2013 – 2022 годах (кв.м)

Таблица 11

| № п/п | Наименование территории застройки |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 4-х квартирные жилые дома малой этажности | домов | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв. м | 3000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | Одноквартирные индивидуальные жилые дома | домов | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | кв. м | 3000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | Итого по МО | домов | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | кв. м | 6000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого в 2013 – 2022 годах жилья  в МО «поселок Конышевка»

Таблица 12

| № п/п | Наименование территории застройки | Электроснабжение |  |  |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 |
| 1 | 4-х квартирные жилые дома малой этажности | 0,5 | 1 ТП (2х250) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Одноквартирные индивидуальные жилые дома | 0,5 | 1 ТП (2х250) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | 1,0 | 2 ТП (2х250) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

Прогноз строительства объектов социальной сферы  в МО «поселок Конышевка» в 2012 – 22 годах

Таблица 13

| № п/п | Наименование объектов их адрес и мощность (вместимость) строительства | Сроки строительства объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ###### Строительство центра досуга молодежи |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ###### Строительство торгово-развлекательного центра |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 3 | ###### Строительство физкультурно-оздоровительного центра с бассейном |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 4 | ###### Строительство комбината бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 5 | ###### Строительство гостиницы на 30 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2013 – 2022 годах объектов социальной (бюджетной) сферы  в МО «поселок Конышевка»

Таблица 14

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение |  |  |  | Теплоснабжение и ГВС |  |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) | Тепловые Газовые источники (ед./МВт) | Тепловые сети (км) | Сети ГВС (км) |  |  | Самотечная Канализация (км) | КНС (ед./куб.м) в сутки) | Напорная Канализация (км) |
| 1 | ###### Строительство центра досуга молодежи | - | - | 0,1 | 0,1 | 1/0,2 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |
| 2 | ###### Строительство торгово-развлекательного центра | 0,5 | 1/250 | 0,1 | 0,1 | 1/0,2 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |
| 3 | ###### Строительство физкультурно-оздоровительного центра с бассейном | 0,5 | 1/800 | 0,2 | 0,2 | 1/0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1/500 | 0,5 |
| 4 | ###### Строительство комбината бытового обслуживания | 0,5 | 1/250 | 0,1 | 0,1 | 1/0,2 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |
| 5 | ###### Строительство гостиницы на 30 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест | 0,5 | 1/250 | 0,1 | 0,1 | 1/0,2 | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - |
|  | ###### Итого | 2,0 | 4/1550 | 0,6 | 0,6 | 5/1,3 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1/500 | 1,5 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

муниципального образования «поселок Конышевка»   на 2013-2022 годы

Таблица  15

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2012 | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2012 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья ( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014(кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2016(кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | п. Конышевка | 107352 | 2145 | 1200 | 106407 | 2145 | 1200 | 105452 | 2145 | 1200 | 104517 | 2145 | 1200 | 103572 | 2145 | 1200 | 102627 |
|  | Итого по МО | 107352 | 2145 | 1200 | 106407 | 2145 | 1200 | 105452 | 2145 | 1200 | 104517 | 2145 | 1200 | 103572 | 2145 | 1200 | 102627 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

муниципального образования «поселок Конышевка»  на 2013-2022 годы

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | п. Конышевка | 106407 | 3780 | 28,1 | 105452 | 3760 | 28,0 | 104517 | 3740 | 27,9 | 103572 | 3720 | 27,8 | 102627 | 3700 | 27,7 |
|  | Итого по МО | 106407 | 3780 | 28,1 | 105452 | 3760 | 28,0 | 104517 | 3740 | 27,9 | 103572 | 3720 | 27,8 | 102627 | 3700 | 27,7 |

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения

## МО «поселок Конышевка» в период 2013 -2022 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимых четырехквартиных двухэтажных жилых домов на в поселке Конышевка (10 домов общей площадью 3000 кв. м) построить 0,5 км воздушной ЛЭП-10 кВ, трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, мощностью 2х250 кВА, 1,0 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 1,0 км воздушных линий уличного освещения (табл. 12).

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в селе (30 домов общей площадью 1000 кв. м) построить 0,5 км воздушной ЛЭП-10 кВ, трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ, мощностью 2х250 кВА, 3,0 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 3,0 км воздушных линий уличного освещения (табл. 12).

- Для электроснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить кабельных и воздушных линий электропередачи: 10 кВ – 2,0 км, 0,4 кВ – 0,6 км, линий уличного освещения – 0,6 км, ввести в действие 4 закрытые подстанции 10/0,4 кВ общей мощностью 1550 кВА (табл.14).

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения эксплуатационных затрат предусматривается выборочная реконструкция    10 км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

Реконструкция действующих на территории МО «поселок Конышевка» объектов электроснабжения, находящихся в собственности ОАО «МРСК-Центра», предусматривается его инвестиционной программой.

## Пропускная мощность подстанций 10/0,4 кВ с учетом ввода новых подстанций на конец 2022 года составит 8750 кВА. Общая электрическая нагрузка всех потребителей в 2022 году   ~ 4400 кВт.

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «поселок Конышевка» в 2013-2022 годах

Таблица 17

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | п. Конышевка | 3780 | 0,4 | 1512 | 3760 | 0,45 | 1692 | 3740 | 0,5 | 1870 | 3720 | 0,55 | 2046 | 3700 | 0,6 | 2220 |
|  | Итого по МО | 3780 | 0,4 | 1512 | 3760 | 0,45 | 1692 | 3740 | 0,5 | 1870 | 3720 | 0,55 | 2046 | 3700 | 0,6 | 2220 |

## 3.3. Перспективы развития схемы теплоснабжения

## МО «поселок Конышевка» в период 2013 -2022 годов

Расчет потребности производимого котельными тепла для жилищно-коммунальных нужд (табл.18) произведен в соответствии с действующими строительными нормами и правилами на существующий объем потребления. Дополнительный объем тепла, необходимого для отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда, объектов социальной сферы  административно-коммерческого и производственного назначения, возводимых в местах застройки, предполагается получать за счет установки автономных источников теплоснабжения.

При расчете нагрузок норматив максимального расхода тепла при температуре наружного воздуха -25 0С на отопление и горячее водоснабжение с учетом потерь в сетях принят – 0,00009 Гкал/кв. м в час.

Ориентировочная максимальная нагрузка по теплу в муниципальном образовании в 2022 году составит  2,735 Гкал/час (табл.19), что говорит о достаточности (9,16 Гкал/час) имеющихся генерирующих мощностей по теплу даже без учета предусмотренного Программой дополнительного ввода генерирующих мощностей по теплу.

Для обеспечения централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением вводимых в период 2012-2020 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности теплоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы теплоснабжения муниципального образования.

- Обеспечение теплом вводимого в период 2013-2022 годов жилищного фонда предусматривается за счет установки в каждом домостроении или квартире автономного газового теплового источника.

- Для теплоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить пять блочно-модульных и встроенных автоматизированных газовых котельных общей мощностью 1,3 МВт, проложить 0,1 км сетей теплоснабжения и 0,1 км горячего водоснабжения (табл.12).

- В целях улучшения качества и снижения себестоимости производимой тепловой энергии предполагается строительство двух блочно-модульных автоматизированных газовых котельных общей мощностью 4,0 МВт взамен требующих полной реконструкции действующих котельных №№ 1,2, (табл. 18).

- В целях улучшения качества теплоснабжения, снижения эксплуатационных затрат и потерь тепла в сетях предусматривается  реконструкция    4,9 км сетей теплоснабжения (табл. 18).

- В целях внедрения автоматизированной системы управления в комплексе теплоснабжения предусмотрена установка системы автоматизированного технологического учета производства и транспортировки по сетям тепла и горячей воды.

6. В целях повышения качественных характеристик теплоносителя, предотвращения преждевременного износа оборудования котельного оборудования и сетей теплоснабжения планируется установка станций водоподготовки на вводимых газовых котельных.

7. В целях надежного обеспечения электроснабжения источников тепла предусматривается приобретение и установка резервных источников питания (газовых электрогенераторов) на основных газовых котельных.

Прогноз мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения

МО «поселок Конышевка» на 2013-2022 годы (Таблица 18)

1. Реконструкция (модернизация) тепловых источников

| № п/п | Данные действующей котельной, взамен которой намечена установка блочно-модульных автоматизированных котельных |  |  |  |  | Количество и мощность устанавливаемых блочно-модульных котельных (ед./МВт) | Планируемые сроки установки блочно-модульных автоматизированных котельных (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Хозяйственный номер, наименование и место нахождения котельной | Присоед. нагрузка МВт | Год ввода | Уровень износа оборудования (%) | Теплоснабжающая организация |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | ## Котельная №1 Ул. 50 лет Советской власти 4а | 2,9 | 1982 | 100 | ОАО «Квадра» | 1х3,0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ул. Школьная 15 | 0,64 | ## 1976 | 100 | ОАО «Квадра» | 1х1,0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 3,54 | - | - | - | 2х4,0 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Реконструкция (замена) тепловых сетей

| № п/п | Характеристика намеченного к реконструкции (замене) участка теплосети |  | Длина (2 тр.) (км) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2012 г. (%) | Прогноз реконструкции тепловых сетей (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место нахождения участка | Теплоснабжающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | ## Котельная №1 Ул. 50 лет Советской власти 4а | ОАО «Квадра» | ## 3,7 | 1982 | 100 | ## 3,7 | - | ## 3,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ул. Школьная 15 | ОАО «Квадра» | ## 1,2 | 1976 | 100 | ## 1,2 | - | ## 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  | 4,9 | - | 100 | 4,9 | - | 4,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Прогноз роста нагрузки по теплу объектов потребления, подключенных к системам центрального

теплоснабжения по МО «поселок Конышевка» на 2013-2022 годы

Таблица 19

| Годы | Максимальная потребляемая мощность по теплу, с учетом горячего водоснабжения (Гкал/час) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Жилищный фонд |  |  | Объекты бюджетной сферы и прочие потребители |  |  | ## Всего по МО (Гкал/час) |
|  | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2013 | 8888 | 0,000099 | 0,880 | 16400 | 0,000099 | 1,624 | 2,504 |
| 2014 | 8888 | 0,000098 | 0,871 | 16400 | 0,000098 | 1,607 | 2,478 |
| 2015 | 8888 | 0,000097 | 0,862 | 17400 | 0,000097 | 1,688 | 2,550 |
| 2016 | 8888 | 0,000096 | 0,853 | 17400 | 0,000096 | 1,670 | 2,524 |
| 2017 | 8888 | 0,000095 | 0,844 | 18500 | 0,000095 | 1,758 | 2,602 |
| 2018 | 8888 | 0,000094 | 0,835 | 19500 | 0,000094 | 1,833 | 2,668 |
| 2019 | 8888 | 0,000093 | 0,827 | 19500 | 0,000093 | 1,814 | 2,640 |
| 2020 | 8888 | 0,000092 | 0,818 | 20500 | 0,000092 | 1,886 | 2,704 |
| 2021 | 8888 | 0,000091 | 0,809 | 20500 | 0,000091 | 1,866 | 2,674 |
| 2022 | 8888 | 0,00009 | 0,800 | 21500 | 0,00009 | 1,935 | 2,735 |

## 3.4. Перспективы развития схемы газоснабжения

## МО «поселок Конышевка» на период 2013-2022 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью дальнейшей газификации жилищного фонда, модернизации системы теплоснабжения, а также подключения к сетевому газу вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и коммерческой сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

- Для газоснабжения вводимых четырехквартирных двухэтажных жилых домов (10 домов общей площадью 3000 кв. м) планируется построить 1,0 км газопровода низкого давления (табл. 12).

- Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья (30 домов общей площадью 3000 кв. м) планируется построить 3,0 км газопровода низкого давления (табл. 12).

- Для газоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить 1,0 км газопровода низкого давления (табл.14).

- Для газоснабжения вводимых взамен требующих полной реконструкции действующих котельных №№ 1,2 в период 2013-2022 двух блочно-модульных автоматизированных газовых котельных планируется построить 1,0 км газопровода высокого  (среднего) давления, 0,1 км газопровода низкого давления и 2 ГРП (табл. 22).

- В целях подключения к сетевому газоснабжению 100 домов существующего  индивидуального жилищного фонда планируется построить 5,0 км газопровода низкого давления. (табл. 21).

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «поселок Конышевка» в 2013-2022 годах

Таблица 20

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | п. Конышевка | Индивидуальные жилые дома | дом | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Всего по МО |  | дом | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

### Прогноз строительства объектов газоснабжения для подключения к сетевому газу существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «поселок Конышевка» в 2013-2022 годах

Таблица 21

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | п. Конышевка | Газопровод низкого давления | км | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Всего по МО |  | км | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

### Прогноз строительства объектов газоснабжения для подключения к сетевому газу устанавливаемых взамен действующих (№№1,2) блочно-модульных котельных в поселке Конышевка в 2013-2022 годах

Таблица 22

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | п. Конышевка | Газопровод высокого давления | км | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Газораспределительные пункты | ед. | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Газопровод низкого давления | км | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «поселок Конышевка» на 2013-2022 годы

Таблица 23

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | п. Конышевка | 3230 | 700 | 2261 | 3305 | 700 | 2313,5 | 3380 | 700 | 2366 | 3355 | 700 | 2348,5 | 3530 | 700 | 2471 |
|  | Итого по МО | 3230 | 700 | 2261 | 3305 | 700 | 2313,5 | 3380 | 700 | 2366 | 3355 | 700 | 2348,5 | 3530 | 700 | 2471 |

## 3.5. Перспективы развития схемы водоснабжения

## МО «поселок Конышевка» на период 2013-2022 годов

В целях подключения к централизованной системе водоснабжения существующего жилищного фонда и для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и коммерческой сферы, а также для повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимых четырехквартирных двухэтажных жилых домов (10 домов общей площадью 3000 кв. м) построить 1,0 км водопроводных сетей (табл. 12).

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья (30 домов общей площадью 3000 кв. м) планируется построить 3,0 км водопровода (табл. 12).

- Для водоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить 1,0 км водопровода (табл.14).

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 2-х артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию  кирпичной водонапорной башни;

- реконструкцию 20,6 км водопроводных сетей (табл.24).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения МО «поселок Конышевка» на 2013-2022 годы

Таблица 24

А) Реконструкция (замена) водозаборных сооружений (артезианских скважин)

| № п/п | Наименование водозаборов | Данные намеченного к реконструкции водозаборного сооружения (артскважины) |  |  |  | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Инвент. номер | Год ввода | Уровень износа (%) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | п. Конышевка | 2 | - | 1960-62 | 100 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 2 | - | - | 100 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |

Б) Реконструкция (замена) водонапорных башен

| № п/п | Наименование водозаборов | Данные намеченной к реконструкции водонапорной башни |  |  | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Уровень износа (%) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | п. Конышевка | 1 | 1983 | 100 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 1 | - | 100 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

В) Реконструкция (замена) водопроводных сетей

| № п/п | Наименование водозаборов | Данные намеченных к реконструкции водопроводных сетей |  |  |  | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Диаметр (мм) | Год ввода | Уровень износа (%) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | п. Конышевка | 20,6 | 25-150 | 1960-86 | 100 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 |
|  | Итого по МО | 20,6 | 25-150 | 1960-86 | 100 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 |

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «поселок Конышевка» на 2013-2022 годы

Таблица 25

| № п/п | Наименование населенного пункт | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т.куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т.куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т.куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т.куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (т.куб.м) |
| 1 | п. Конышевка | 3780 | 56 | 211,7 | 3760 | 56 | 210,6 | 3740 | 56 | 209,4 | 3720 | 56 | 208,3 | 3700 | 56 | 207,2 |
|  | Всего по МО | 3780 | 56 | 211,7 | 3760 | 56 | 210,6 | 3740 | 56 | 209,4 | 3720 | 56 | 208,3 | 3700 | 56 | 207,2 |

## Перспективы развития схемы водоотведения

## МО «поселок Конышевка» на период 2013-2022 годов

В период 2013-2022 годов планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоотведения поселка Конышевка.

- Для водоотведения вводимых в период 2013-2022 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить 0,9 км самотечной канализации, одну  КНС и  0,5 напорной канализации (табл.14).

- Ввиду предельного износа сооружений водоотведения и в целях повышения надежности работы системы водоотведения, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

- строительство новых поселковых очистных сооружений канализации;

- реконструкцию (новое строительство) 3,0 км самотечной канализации (табл.29).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоотведения МО «поселок Конышевка» на 2013-2022 годы

Таблица 26

А) Реконструкция очистных сооружений канализации

| № п/п | Данные намеченного к реконструкции сооружения (строительство новых ОСК) |  | Пр-ть (куб.м/час) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2012 г. (%) | Выполнение мероприятия по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Обслуживающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Конышевка | ООО «Конышевская управляющая кампания» | 20 | 1976 | 100 | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |

Б) Реконструкция (замена) канализационных сетей

| № п/п | Характеристика намеченного к реконструкции (замене) участка канализации |  | Длина (м) | Диам. (мм) | Год ввода | Уровень износа на 01.01.2012 г. (%) | Выполнение мероприятия по годам (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Место нахождения | Обслуживающая организация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п. Конышевка | ООО «Конышевская управляющая кампания» | 3,0 | 150-300 | 1976 | 100 | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - |

Прогноз потребности в централизованном водоотведении в сутки в поселке Конышевка на 2013-2022 годы

Таблица 27

| № п/п | Наименование потребителей услуги | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) | Количество человек, обеспеченных услугой водоотведения | Удельное водоотведение в год (куб.м/чел.) | Объем отвода стоков в год (куб.м) |
| 1 | Жилищный фонд | 540 | 56 | 30240 | 540 | 56 | 30240 | 540 | 56 | 30240 | 540 | 56 | 30240 | 540 | 56 | 30240 |
| 2 | Прочие потребители | 1600 | 10 | 16000 | 1600 | 10 | 16000 | 1600 | 10 | 16000 | 1600 | 10 | 16000 | 1600 | 10 | 16000 |
|  | Всего по поселку | 2140 | х | 46240 | 2140 | х | 46240 | 2140 | х | 46240 | 2140 | х | 46240 | 2140 | х | 46240 |

## Перспективы развития системы  санитарной очистки МО «поселок Конышевка» на период 2013-2022 годов

## С целью повышения качества по оказанию услуги по сбору и утилизации бытовых отходов и снижению затрат предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и утилизации ТБО.

В период 2013-2022 годов планируется ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок и увеличение парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 4-х единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Для снижения производственных затрат по сбору и утилизации ТБО предусматривается строительство на районном полигоне модуля по селективной сортировке бытовых отходов.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «поселок Конышевка» на 2013-2022 годы

Таблица 28

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения (тыс. куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций (тыс. куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО (тыс. куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 3790 | 2,1 | 7959,0 | 1990 | 9948,8 |
| 2 | 2014 | 3780 | 2,1 | 7959,0 | 1990 | 9948,8 |
| 3 | 2015 | 3770 | 2,2 | 8316,0 | 2079 | 10395,0 |
| 4 | 2016 | 3760 | 2,2 | 8294,0 | 2074 | 10367,5 |
| 5 | 2017 | 3750 | 2,3 | 8648,0 | 2162 | 10810,0 |
| 6 | 2018 | 3740 | 2,3 | 8625,0 | 2156 | 10781,3 |
| 7 | 2019 | 3730 | 2,4 | 8976,0 | 2244 | 11220,0 |
| 8 | 2020 | 3720 | 2,4 | 8952,0 | 2238 | 11190,0 |
| 9 | 2021 | 3710 | 2,5 | 9300,0 | 2325 | 11625,0 |
| 10 | 2022 | 3700 | 2,5 | 9275,0 | 2319 | 11593,8 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов

в МО «поселок Конышевка» на 2013-2022 годы

Таблица 29

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (тыс. куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций (тыс. куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО (тыс. куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 1500 | 2,2 | 3300 | 825 | 4125 |
| 2 | 2014 | 1600 | 2,4 | 3840 | 960 | 4800 |
| 3 | 2015 | 1700 | 2,6 | 4420 | 1105 | 5525 |
| 4 | 2016 | 1800 | 2,8 | 5040 | 1260 | 6300 |
| 5 | 2017 | 1900 | 3 | 5700 | 1425 | 7125 |
| 6 | 2018 | 2000 | 3,2 | 6400 | 1600 | 8000 |
| 7 | 2019 | 2100 | 3,4 | 7140 | 1785 | 8925 |
| 8 | 2020 | 2200 | 3,6 | 7920 | 1980 | 9900 |
| 9 | 2021 | 2300 | 3,8 | 8740 | 2185 | 10925 |
| 10 | 2022 | 2400 | 4 | 9600 | 2400 | 12000 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «поселок Конышевка»

Таблица 30

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Грузовые машины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Мусоровозы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Контейнерные машины | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Тракторные тележки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Ассенизационные машины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м |  |  | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 9 | Переносные металлические мусоросборники, емкостью 100л | - | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы

Таблица 31

| № п/п | Наименование показателей, достигнутых в рамках реализации Программы | Ед. изм. | Всего | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 7,6 | 1,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 1,0 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 3 | Количество построенных теплосетей | км | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 4 | Количество реконструированных теплосетей | км | 4,9 | - | 4,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Количество построенных тепловых источников | ед | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество построенного газопровода | км | 10,0 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |
| 7 | Количество построенных водозаборов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 9 | Количество построенного водопровода | км. | 10,0 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 |
| 10 | Количество реконструированного водопровода | км. | 20,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 |
| 11 | Количество построенных сетей водоотведения | км. | 1,4 | - | - | 0,2 | - | 0,6 | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 |
| 12 | Количество реконструированных сетей водоотведения | км | 3,0 | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Количество построенных КНС | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 14 | Количество реконструированных КНС | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Количество реконструированных очистных сооружений канализации | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газоснабжения |  |  | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
|  | - централизованного теплоснабжения |  |  | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
|  | - водоснабжения |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - водоотведения |  |  | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 17 | Количество вводимого жилфонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения |  | 6000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  | - сетевого газоснабжения |  | 6000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  | - водоснабжения |  | 6000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 18 | Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов коммунальной инфраструктуры. | млн. руб. | 134,4 | 10,1 | 61,05 | 7,8 | 6,3 | 15,1 | 4,45 | 8,0 | 7,85 | 5,5 | 8,25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 19 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры:. | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, |  |  | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 |
|  | - теплоснабжения, |  |  | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | - сетевого газоснабжения |  |  | - | - | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
|  | - водоснабжения, |  |  | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 |
|  | - водоотведения. |  |  | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20 | Уровень потерь коммунальной продукции: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тепловой энергии, |  |  | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | - электроэнергии, |  |  | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
|  | - воды. |  |  | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |

Раздел 5  Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной и производственной сферы в МО предполагается решить путем строительства воздушных и кабельных линий электропередачи 10 и 0,4 кВ, трансформаторных подстанций.

С целью улучшения качества электроснабжения, снижению потерь в распределительных сетях, качества освещения территории муниципального образования предусматривается реконструкция сетей уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК-Центра  предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению строящихся объектов жилищного фонда, социальной и коммерческой сферы предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения.

Планируется замена существующих котельных на блочно-модульные автоматизированные газовые котельные и полная реконструкция тепловых сетей. Кроме того, предусмотрен комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования. Основной упор будет сделан на максимально возможный  перевод объектов потребления тепла на автономное теплоснабжение путем установке непосредственно на объектах (квартирах, домах и других помещениях) газовых котлов. Все это позволит максимально сократить потери тепла при его транспортировке.

Кроме того данной программой предусматривается ряд мероприятий, обеспечивающих более эффективную сезонную работу тепловых источников, сокращение издержек на производство тепла, проведение качественного ремонта теплотехнического оборудования и сетей.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в муниципальном образовании предполагается за счет дополнительного строительства сетей водопровода.

В период реализации Программы предполагается провести реконструкцию действующих сооружений водоснабжения -  артезианских скважин и сетей водопровода.

В целях обеспечения надежной работы действующей в МО системы водоотведения предполагается осуществить мероприятия по комплексной реконструкции очистных сооружений и канализационной насосной станции, а также реконструкцию (замену) изношенных канализационных сетей.

Утилизация  и  обезвреживание  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО,  намечается  на мусоросортировочной станции (МСС), строительство которой определено на действующем районном полигоне ТБО. На площадке мусоросортировочной станции намечается также организовать производства по извлечению вторичного сырья.

Программой предусматривается активизация работы жилищно-коммунальных предприятий МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается увеличение и обновление технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц,  площадей  и  тротуаров населенных пунктов муниципального образования.

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «поселок Конышевка» в 2013 – 2022 годы (в ценах 2012 года) (таблица 32)

- Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн.руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство четырехквартирных двухэтажных домов | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-10 кВ – 0,5 км П/ст 10/0,4 кВ (2х250 кВА) – 1 ед. ВЛ-0,4 кВ – 1,0 км Уличное освещение-1,0 км | 0,5 1,5 1,0 0,5 Итого-3,5 | 2013-2022 | Обеспечение электроэнергией 10 домов (3000 кв. м) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-10 кВ – 0,5 км П/ст 10/0,4 кВ (2х250 кВА) – 1 ед. ВЛ-0,4 кВ – 3,0 км Уличное освещение-3,0 км | 0,5 1,5 3,0 1,5 Итого-6,5 | 2013-2022 | Обеспечение электроэнергией 30 домов (3000 кв. м) | Средства застройщика (населения) |
| 3 | Строительство Центра досуга молодежи | Электроснабжение | ВЛ-0,4 кВ -0,1 км Уличное освещение-0,1 км | 0,1 0,05 Итого 0,15 | 2015 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 4 | Строительство торгово-развлекательного центра | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км П/ст 10/0,4 кВ 1(1х250 кВА) КЛ-0,4 кВ –0,1 км Уличное освещение-0,1 км | 0,5 1,0 0,1 0,05 Итого-1,65 | 2019 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства инвестора |
| 5 | Строительство физкультурно-оздоровительного центра с бассейном | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км П/ст 10/0,4 кВ 1(2х400 кВА) КЛ-0,4 кВ –0,2 км Уличное освещение-0,2 км | 0,5 2,0 0,2 0,1 Итого-2,8 | 2017 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 6 | Строительство комбината бытового обслуживания | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км П/ст 10/0,4 кВ 1(1х250 кВА) КЛ-0,4 кВ –0,1 км Уличное освещение-0,1 км | 0,5 1,0 0,1 0,05 Итого-1,65 | 2020 | Обеспечение электроэнергией объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | Строительство гостиницы на 30 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км П/ст 10/0,4 кВ 1(1х250 кВА) КЛ-0,4 кВ –0,1 км Уличное освещение-0,1 км | 0,5 1,0 0,1 0,05 Итого-1,65 | 2022 | Обеспечение электроэнергией объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 8 | Реконструкция уличного освещения | Улучшение качества уличного освещения | Замена голых проводов на самонесущий кабель и установка энергоэффективных светильников – 10 км | 5,0 | 2013-2022 | Снижение электропотребления на уличное освещение | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 22,9 |  |  |  |

- Теплоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Строительство Центра досуга | Теплоснабжение | Встроенная газовая котельная – 0,2 МВт | 0,5 | 2015 | Обеспечение теплом объектов социальной сферы | Средства инвестора |
| 3 | Строительство торгово-развлекательного центра | Теплоснабжение | Встроенная газовая котельная – 0,2 МВт | 0,5 | 2019 | Обеспечение теплом объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 5 | Строительство физкультурно-оздоровительного центра с бассейном | Теплоснабжение | БМГК– 0,5 МВт Тепловые сети – 0,1 км Сети ГВС-0,1 км | 3,0 0,5 0,3 Итого-3,8 | 2017 | Обеспечение теплом объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 6 | Установка 2-х блочно-модульных газовых автоматизированных котельных взамен действующих котельных (№1,2,) | Теплоснабжение | 1хБМГК– 3,0 МВт 1хБМГК– 1,0 МВт | 8,0 4,0 Итого – 12,0 | 2014 2014 | Модернизация системы теплоснабжения МО | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| 7 | Строительство комбината бытового обслуживания | Теплоснабжение | Встроенная газовая котельная – 0,2 МВт | 0,5 | 2020 | Обеспечение теплом объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 8 | Строительство гостиницы на 30 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест | Теплоснабжение | Встроенная газовая котельная – 0,2 МВт | 0,5 | 2022 | Обеспечение теплом объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 9 | Реконструкция тепловых сетей с закольцовкой 6-и блочномодульных котельных, устаналиваемых взамен действующих котельных (№1,2,3) | Теплоснабжение | Тепловые сети – 4,9 км | 24,5 | 2014 | Повышение надежности теплоснабжения, снижение затрат на производство и транспортировку тепловой энергии | Инвестиционная программа ОАО «Квадра» |
|  | Итого |  |  | 42,3 |  |  |  |

3. Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. Источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство четырехквартирных двухэтажных домов | Газоснабжение строящегося жилья | Газопровод низкого давления – 1,0 км; | 1,0 | 2013-2022 | Обеспечение сетевым газом 10 домов (3000 кв. м) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов | Газоснабжение строящегося жилья | Газопровод низкого давления – 3,0 км; | 3,0 | 2013-2022 | Обеспечение сетевым газом 30 домов (3000 кв. м) | Средства застройщика (населения) |
| 3 | Строительство Центра досуга молодежи | Газоснабжение | Газопровод низкого давления – 0,2 км; | 0,2 | 2015 | Обеспечение сетевым газом объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 4 | Строительство торгово-развлекательного центра | Газоснабжение | Газопровод низкого давления – 0,2 км; | 0,2 | 2019 |  |  |
| 5 | Строительство физкультурно-оздоровительного центра с бассейном | Газоснабжение | Газопровод низкого давления – 0,2 км; | 0,2 | 2017 |  |  |
| 6 | Строительство комбината бытового обслуживания | Газоснабжение | Газопровод низкого давления – 0,2 км; | 0,2 | 2020 | Обеспечение газом объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 7 | Установка 2-х блочно-модульных газовых автоматизированных котельных взамен котельных (№1,2) | Газоснабжение | Газопровод среднего давления – 1,0 км; Газопровод низкого давления – 0,2 км; ГРП – 2 ед. | 1,0 0,2 0,4 Итого – 1,6 | 2014 |  | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
| 8 | Строительство газопровода низкого давления для подключения к сетевому газу существующих объектов жилфонда и социальной сферы | Газоснабжение | Газопровод для подключения к сетевому газу 100 домов – 5 км | 5,0 | 2013-2022 | Обеспечение сетевым газом населения | Средства инвестора (населения) |
| 9 | Строительство гостиницы на 30 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест | Газоснабжение | Газопровод низкого давления – 0,2 км; | 0,2 | 2022 | Обеспечение сетевым газом объектов коммерческого назначения | Средства инвестора |
|  | Итого |  |  | 11,6 |  |  |  |

- Водоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. Источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство четырехквартирных двухэтажных домов | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод 1,0 км | 1,0 | 2013-2022 | Обеспечение водой 10 домов (3000 кв. м) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод - 3,0 км | 3,0 | 2013-2022 | Обеспечение водой 30 домов (3000 кв. м) | Средства застройщика (населения) |
| 3 | Строительство Центра досуга молодежи | Водоснабжение | Водопровод – 0,2 км | 0,2 | 2015 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Строительство торгово-развлекательного центра | Водоснабжение | Водопровод 0,2 км | 0,2 | 2019 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 5 | Строительство физкультурно-оздоровительного центра с бассейном | Водоснабжение | Водопровод 0,2 км | 0,2 | 2017 | Обеспечение водой объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 6 | Строительство комбината бытового обслуживания | Водоснабжение | Водопровод 0,2 км | 0,2 | 2020 | Обеспечение водой объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 7 | Строительство гостиницы на 30 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест | Водоснабжение | Водопровод 0,2 км | 0,2 | 2022 | Обеспечение водой объектов бытового обслуживания | Средства инвестора |
| 8 | Реконструкция объектов водоснабжения | Улучшение надежности и качества водоснабжения | Артскважины – 2 ед. | 1,0 | 2013-2022 | Улучшение надежности и качества водоснабжения Снижение расхода электроэнергии | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
|  |  |  | Водонапорные башни – 1 ед. | 0,5 | 2013-2022 |  |  |
|  |  |  | Водопровод – 20,6 км | 20,6 Всего – 22,1 | 2013-2022 |  |  |
|  | Итого |  |  | 27,1 |  |  |  |

- Водоотведение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. Источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство Центра досуга молодежи | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,2 км; | 0,2 | 2015 | Обеспечение водоотведением объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 2 | Строительство торгово-развлекательного центра | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,2 км; | 0,2 | 2019 |  |  |
| 3 | Строительство физкультурно-оздоровительного центра с бассейном | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,1км; КНС – 1 ед.; Напорная канализация – 0,5 км | 0,1 1,0 0,5 Итого-1,6 | 2017 |  |  |
| 4 | Строительство комбината бытового обслуживания | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,2 км; | 0,2 | 2020 | Обеспечение водоотведением объектов бытового обслуживания | Средства инвестора-застройщика |
| 5 | Строительство гостиницы на 30 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест | Водоотведение | Самотечная канализация – 0,2 км; | 0,2 | 2022 |  |  |
| 6 | Реконструкция (новое строительство) действующих объектов водоотведения | Улучшение надежности и качества услуг водоотведения | ОСК - 1 комплекс | 17,0 | 2014 | Улучшение надежности и качества услуг водоотведения Снижение расхода электроэнергии | Инвестиционная программа коммунального предприятия |
|  |  |  | Самотечная канализация – 3,0 км | 3,0 Итого – 20.0 | 2014 |  |  |
|  | Итого |  |  | 22,4 |  |  |  |

- Сбор и утилизация ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,3 | 2013 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2013 | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -60 ед. | 0,6 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2022 | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 20 ед. | 1,0 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2022 | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 4 ед. | 5,0 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2013 | 2022 | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования |  | 0,5 | 2013 | Улучшение санитарного состояния территории города | 2013 | 2013 | Бюджет |
| 6 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Строительство модуля по селективной сортировке бытовых отходов -1 комплекс | 0,7 | 2020 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2020 | 2022 | Инвестиционная программа |
|  | Итого |  |  | 8,1 |  |  |  |  |  |

## Прогноз установки приборов учета потребления коммунальной продукции в многоквартирном

## жилищном фонде муниципального образования «поселок Конышевка» в 2013 – 2015 годы ( в ценах 2012 года)

Таблица 33

| № п/п | Наименование мероприятия по установке приборов учета коммунальной продукции | Кол-во домов (ед.) | Количество квартир (ед.) | Общая площадь (кв. м) | Количество жителей (чел) | Количество устанавливаемых приборов учета | Ст-ть установки 1-го прибора учета (т. руб.) | Затраты на установку приборов учета (т.р.) | Ожидаемый годовой эффект от реализации мероприятия |  | Срок окупаемости затрат (лет) | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия коммунальной продукции (ф.е.) | Сумма экономии (тыс. руб.) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии | 12 | 174 | 8888 | 320 | 12 | 100 | 1200 | 178 Гкал | 338 | 3,6 | Средства населения |
| 2 | Установка общедомовых приборов учета потребления электрической энергии | 24 | 348 | 17337 | 641 | 24 | 5,0 | 120 | 21700 кВтч | 67,2 | 1,8 | Средства населения |
| 3 | Установка общедомовых приборов учета потребления сетевого газа | 24 | 348 | 17337 | 641 | 24 | 5,0 | 120 | 9700 куб.м | 30,0 | 4,0 | Средства населения |
| 4 | Установка квартирных приборов учета потребления холодной воды | 10 | 150 | 36800 | 267 | 150 | 3,0 | 450 | 2102 куб.м | 54,9 | 8,2 | Средства населения |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 1890 |  | 490,1 | 3,9 |  |

## Прогноз ресурсосбережения в многоквартирном жилищном фонде муниципального образования

## «поселок Конышевка» в 2013 – 2022 годы (в ценах 2012 года)

## Таблица 34

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Затраты на реализацию проектов ресурсосбережения (т.р.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Общая площадь многоквартирного жилищного фонда | т.кв.м | - | 17,337 | 17,337 | 17,337 | 17,337 | 17,337 | 17,337 | 17,337 | 17,337 | 17,337 | 17,337 | Средства населения |
| 2 | Площадь жилфонда, в котором выполняются проекты ресурсосбережения | т.кв.м | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 3 | Мероприятия по ресурсосбережению - всего | т.р | 3200 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |  |
| 3.1 | - энергетическое обследование жилых домов | т.р | 160 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |
| 3.2 | - утепление мест общего пользования, окон, дверей, кровли, фасадов | т.р | 640 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |  |
| 3.3 | - капремонт внутридомового оборудования и сетей | т.р | 2000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| 3.4 | - внедрение энергоэффективного освещения мест общего пользования | т.р | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 3.5 | - внедрение циркуляционных систем ГВС, гидравлическая регулировка систем отопления | т.р | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 4 | - ожидаемый годовой экономический эффект от реализации проекта (т.р.) | т.р | 340 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |
| 5 | Срок окупаемости проекта | лет | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 |  |

## Программа ресурсосбережения в уличном освещении МО   «поселок Конышевка» в 2013 – 2022 годы

## (в ценах 2012 года)

## Таблица 35

| № п/п | Наименование проекта ресурсосбережения | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Ожидаемый годовой эффект от реализации проекта (т.р.) | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |  |  | 17 | 18 |
| 1 | Замена голых проводов на самонесущие | 2013- 2022 | 2500 | 600 | 4,17 | Бюджет |
| 2 | Замена светильников на энергоэффективные | 2013- 2022 | 2000 | 480 | 4,17 | Бюджет |
| 3 | Установка приборов автоматического управления работой систем уличного освещения | 2013- 2022 | 500 | 120 | 4,17 | Бюджет |
|  | Итого |  | 5000 | 1200 | 4,17 |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2013 - 2022 годы составляет 134,4 млн. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 36,37.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2013 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Конышевка» на 2013- 2022 годы (млн.р.)

Таблица 36

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Инвестиционная программа коммунального предприятия (амортизационные отчисления, кредиты, инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 22,9 | 2,95 | 6,5 | 5,0 | 8,45 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по теплоснабжению | 42,3 | 4,3 | - | 36,5 | 1,5 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 11,6 | 0,6 | 8,0 | 1,6 | 1,4 |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 27,1 | 0,4 | 3,0 | 22,1 | 1,6 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов по водоотведению | 22,4 | 2,0 | - | 20,0 | 0,4 |
| 6 | Программа инвестиционных проектов по сбору и утилизации ТБО | 8,1 | 0,5 | - | 7,6 | - |
| 10 | Всего по Программе | 134,4 | 10,75 | 17,5 | 92,8 | 13,35 |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «поселок Конышевка» на 2013 - 2022 годы (млн.р.)

Таблица 37

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 22,9 | 5,1 | 1,1 | 1,25 | 1,1 | 3,9 | 1,1 | 2,75 | 2,75 | 1,1 | 2,75 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по теплоснабжению | 42,3 | - | 36,5 | 0,5 | - | 3,8 | - | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 11,6 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 2,5 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 27,1 | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 2,4 | 3,6 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,9 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов по водоотведению | 22,4 | - | 20,0 | 0,2 | - | 1,6 | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 |
| 6 | Программа инвестиционных проектов по сбору и утилизации ТБО | 8,1 | 1,7 | 0,15 | 1,65 | 0,3 | 1,1 | 0,05 | 0,85 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| 10 | Всего по Программе | 134,4 | 10,1 | 61,05 | 7,8 | 6,3 | 15,1 | 4,45 | 8,0 | 7,85 | 5,5 | 8,25 |

Динамика уровней реализационных тарифов на коммунальные  услуги и индексы их роста к предыдущему году, размер платы за подключение потребителей к коммунальным сетям, необходимых для реализации Программы

Таблица 38

| № п/п | Вид оказываемой коммунальной услуги | Вид взимаемого платежа | Ед. измер. | Сумма платежа за единицу измерения (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | электроснабжение | Тариф | кВтч | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,4 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,5 | 10,9 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 |
| 2 | теплоснабжение | Тариф | Гкал | 1150 | 1288 | 1443 | 1616 | 1858 | 2081 | 2331 | 2610 | 2924 | 3724 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | газоснабжение | Тариф | куб.м | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,4 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,5 | 10,9 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 |
| 4 | водоснабжение | Тариф | куб.м | 32,3 | 37,2 | 42,7 | 49,1 | 56,5 | 65,0 | 74,7 | 86,0 | 98,9 | 113,7 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 |
| 5 | водоотведение | Тариф | куб.м | 33,3 | 38,3 | 44,0 | 50,6 | 58,2 | 66,8 | 77,0 | 88,6 | 101,9 | 117,1 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  |  | Плата за подключение | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | сбор и вывоз ТБО | Тариф | куб.м | 198 | 228 | 262 | 301 | 346,3 | 398,2 | 458 | 504 | 554 | 610 |
|  |  |  | индекс роста | 1 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

### Прогноз расходов населения за полный комплекс коммунальных услуг на период реализации Программы

Таблица 39

| № п/п | Вид оказываемой коммунальной услуги | Расчетная единица оплаты в месяц | Сумма платежа за единицу измерения (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | ## Электроэнергия | 1 кв. м жилой площади | 6,5 | 7,5 | 8,6 | 9,9 | 11,4 | 13,1 | 15,0 | 17,3 | 19,9 | 22,9 |
|  |  | 1 человек | 155 | 178,3 | 205,0 | 235,7 | 271,1 | 311,8 | 358,5 | 412,3 | 474,1 | 545,3 |
| 2 | ## Отопление | 1 кв. м жилой площади | 37 | 41,4 | 46,4 | 52,0 | 58,2 | 65,2 | 73,0 | 81,8 | 91,6 | 102,6 |
|  |  | 1 человек | 888 | 994,6 | 1113,9 | 1247,6 | 1397,3 | 1565,0 | 1752,8 | 1963,1 | 2198,7 | 2462,5 |
| 3 | Газоснабжение | 1 кв. м жилой площади | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 4,9 |
|  |  | 1 человек | 30 | 34,5 | 39,7 | 45,6 | 52,5 | 60,3 | 69,4 | 79,8 | 91,8 | 105,5 |
| 5 | Водоснабжение | 1 кв. м жилой площади | 15,3 | 17,6 | 20,2 | 23,3 | 26,8 | 30,8 | 35,4 | 40,7 | 46,8 | 53,8 |
|  |  | 1 человек | 368 | 423,2 | 486,7 | 559,7 | 643,6 | 740,2 | 851,2 | 978,9 | 1125,7 | 1294,6 |
| 6 | Водоотведение | 1 кв. м жилой площади | 18,3 | 21,0 | 24,2 | 27,8 | 32,0 | 36,8 | 42,3 | 48,7 | 56,0 | 64,4 |
|  |  | 1 человек | 435 | 500,3 | 575,3 | 661,6 | 760,8 | 874,9 | 1006,2 | 1157,1 | 1330,7 | 1530,3 |
| 7 | Сбор и вывоз ТБО | 1 кв. м жилой площади | 2 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 6,2 |
|  |  | 1 человек | 39 | 44,9 | 51,6 | 59,3 | 68,2 | 78,4 | 90,2 | 99,2 | 109,2 | 120,1 |
|  | Весь комплекс коммунальных услуг | 1 кв. м жилой площади | 80,5 | 91,5 | 103,9 | 118,1 | 134,3 | 152,7 | 173,6 | 197,3 | 224,2 | 254,8 |
|  |  | 1 человек | 1915 | 2175,6 | 2472,1 | 2809,5 | 3193,5 | 3630,6 | 4128,3 | 4690,4 | 5330,1 | 6058,2 |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «поселок Конышевка» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

План-график

реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО «поселок Конышевка» Конышевского района Курской области на 2013 – 2022 годы

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Электроснабжение четырехквартирных двухэтажных домов | млн.р | 3,5 | 2,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 1.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 2 | ### Электроснабжение ИЖС | млн.р | 6,5 | 2,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 2.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | км | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 2.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | ### Электроснабжение Центра досуга | млн.р | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 3.1 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Электроснабжение торгово-развлекательного центра | млн.р | 1,65 | - | - | - | - | - | - | 1,65 | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 4.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
| 4.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |  |
| 4.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
| 4.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
| 5 | ### Электроснабжение ФОЦ с бассейном | млн.р | 2,8 | - | - | - | - | 2,8 | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 5.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 5.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х400 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - |  |
| 5.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
| 5.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
| 6 | ### Электроснабжение гостиницы на 30 мест, совмещенной с рестораном (кафе) на 20 мест | млн.р | 1,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,65 | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 6.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |  |
| 6.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |  |
| 6.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |  |
| 6.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 | ### Электроснабжение комбината бытового обслуживания | млн.р | 1,65 | - | - | - | - | - | - | - | 1,65 | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО МРСК-Центра |
| 7.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
| 7.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - |  |
| 7.3 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
| 7.4 | Строительство линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
|  |  |  | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - |  |
| 8 | ### Реконструкция действующих объектов электроснабжения | млн.р | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Адм-ция МО ОАО МРСК-Центра |
| 8.1 | ### Реконструкция линий уличного освещения | км | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  | млн.р | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | ### Итого |  | 22,9 | 5,1 | 1,1 | 1,25 | 1,1 | 3,9 | 1,1 | 2,75 | 2,75 | 1,1 | 2,75 |  |

2. Теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ФОЦ с бассейном | млн.р | 3,8 | - | - | - | - | 3,8 | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик ОАО «Квадра» |
| 1.1 | Строительство БМГК-0,5 МВт | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Строительство тепловых сетей | км | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Строительство сетей горячего водоснабжения | км | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Центр досуга молодежи | млн.р | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 | Встроенная газовая котельная - 0,2 МВт | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | ### Торгово-развлекательный центр | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
| 3.1 | Встроенная газовая котельная - 0,2 МВт | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
| 4 | ### Установка 2-х блочно-модульных газовых автоматизированных котельных взамен действующих котельных (№1,2) | млн.р | 12,0 | - | 12,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.1 | Строительство БМГК-3,0 МВт | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 8,0 | - | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2 | Строительство БМГК-1,0 МВт | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 4,0 | - | 4,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | ### Комбинат бытового обслуживания | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
| 5.1 | Встроенная газовая котельная - 0,2 МВт | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
| 6 | Гостиница на 30 мест, совмещенная с рестораном (кафе) на 20 мест | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |  |
| 6.1 | Встроенная газовая котельная - 0,2 МВт | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 | ### Реконструкция тепловых сетей с закольцовкой 6-и блочномодульных котельных, устанавливаемых взамен действующих котельных (№1,2) | млн.р | 24,5 | - | 24,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 7.1 | ### Реконструкция тепловых сетей | км | 4,9 | - | 4,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 24,5 | - | 24,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого |  | 42,3 | - | 36,5 | 0,5 | - | 3,8 | - | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 |  |

- Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Четырехквартирные двухэтажные дома | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Адм-ция МО Застройщик ОАО «Курскгаз» |
| 1.1 | Строительство газопровода низкого давления | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2 | ### Индивидуальные жилые дома | млн.р | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 2.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 3 | ### Центр досуга молодежи | млн.р | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Торгово-развлекательный центр | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |  |
| 4.1 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |  |
| 5 | ### ФОЦ с бассейном | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
| 5.1 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Комбинат бытового обслуживания | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
| 6.1 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
| 7 | ### Гостиница на 30 мест, совмещенная с рестораном (кафе) на 20 мест | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |  |
| 7.1 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |  |
| 8 | ### Газификация существующих объектов жилфонда и социальной сферы (подключение к сетевому газу 100 домов) | млн.р | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 8.1 | ###### Строительство газопровода низкого давления | км | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | млн.р | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 9 | ###### Установка 2-х блочно-модульных газовых автоматизированных котельных, взамен действующих котельных (№1,2) |  | 1,6 | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - |  |
| 9.1 | Строительство газопровода среднего давления | км | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 9.2 | Строительство газопровода низкого давления | км | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - |  |
| 9.3 | Строительство газораспределительных пунктов | ед. | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого |  | 11,6 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 2,5 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,1 |  |

4. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство водопровода для строящихся объектов жилищного фонда и социальной сферы: | млн.р | 5,0 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | Адм-ция МО Застройщик ООО «Водоканал» |
| 1.1 | Четырехэтажные двухквартирные дома | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.2 | Индивидуальные жилые дома | км | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| 1.3 | Центр досуга молодежи | км | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4 | Торгово-развлекательный центр | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |  |
| 1.5 | ФОЦ с бассейном | км | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
| 1.6 | Комбинат бытового обслуживания | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
| 1.7 | Гостиница на 30 мест, совмещенная с рестораном (кафе) на 20 мест | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |  |
| 4 | ### Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 22,1 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 |  |
| 4.1 | ### - реконструкция артезианских скважин с установкой частотно-регулируемых электроприводов | ед. | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 4.2 | ### - реконструкция водонапорных башен | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 4.3 | ### - реконструкция сетей водопровода | км | 20,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 |  |
|  |  | млн.р | 20,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,3 |  |
|  | ### Итого |  | 27,1 | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 2,4 | 3,6 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,9 |  |

5. Водоотведение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ФОЦ с бассейном | млн.р | 1,6 | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик Коммунальные предприятия |
| 1.1 | ###### Строительство самотечной канализации | км | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Строительство КНС | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Строительство напорной канализации | км | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 2 | ### Центр досуга молодежи | млн.р | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 | ###### Строительство самотечной канализации | км | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | ### Торгово-развлекательный центр | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |  |
| 3.1 | ###### Строительство самотечной канализации | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - |  |
| 4 | Комбинат бытового обслуживания | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
| 4.1 | ###### Строительство самотечной канализации | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - |  |
| 5 | Гостиница на 30 мест, совмещенная с рестораном (кафе) на 20 мест | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |  |
| 5.1 | ###### Строительство самотечной канализации | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |  |
| 4 | ### Реконструкция действующих объектов водоотведения: | млн.р | 20,0 | - | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Коммунальные предприятия |
| 8.1 | ### - реконструкция очистных сооружений | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 17,0 | - | 17,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.4 | ### -выборочная реконструкция самотечных канализационных сетей | км | 3,0 | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого |  | 22,4 | - | 20,0 | 0,2 | - | 1,6 | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 |  |

6.Сбор и утилизация ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Адм-ция МО Коммунальные предприятия |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 60 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,6 | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |
| 3 | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок | ед. | 20 | - | - | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 1,0 | - | - | 0,5 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору и вывозу ТБО | км | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |  |
|  |  | млн.р | 5,0 | 0,8 | - | 1,0 | - | 0,8 | - | 0,8 | - | 0,8 | 0,8 |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории МО | млн.р | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Строительство модуля по селективной сортировке бытовых отходов | ед. | 1 |  | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,7 |  | - | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 8,1 | 1,7 | 0,15 | 1,65 | 0,3 | 1,1 | 0,05 | 0,85 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |  |